Администрация

МО «Новотузуклейский сельсовет»

Камызякский район

Астраханская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2011 г.                                                 		  		№ 229

«Об утверждении плана светомаскировки

МО  «Новотузуклейский   сельсовет»

В целях исполнения Федерального Закона РФ №28-ФЗ от 12.02.1998г.

«О гражданской обороне»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить План светомаскировки МО «Новотузуклейский  сельсовет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу МО  «Новотузуклейский  сельсовет» Л.Ю.Прозорову.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания

Глава МО

«Новотузуклейский   сельсовет»                                          Л.Ю.Прозорова

УТВЕРЖДАЮ Глава муниципального образования ________ Л.Ю. Прозорова Ф.И.О. «__26___» сентября 2011 г.. ПЛАН светомаскировки муниципального образования «НОВОТУЗУКЛЕЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» С. Тузуклей

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – План определяет порядок, способы, средства и сроки проведения инженерно-технических мероприятий по световой маскировке объектов экономики, а также представляет инженерно-технические решения по проведению светомаскировочных мероприятий в муниципальных образованиях  и организациях находящихся на их территории в режимах частичного и полного затемнения.

Световая маскировка населенных пунктов муниципального образования «НОВОТУЗУКЛЕЙСКИЙ сельсовет» осуществляется следующими способами:

| - электрическим | - заключается в централизованном отключении электроосвещения всего объекта или его части; |
| --- | --- |
| - светотехническим | - заключается в снижении освещенности и в оборудовании осветительных и сигнальных установок маскировочными приспособлениями; |
| - технологическим | - заключается в проведении мероприятий, в результате которых световое излучение не возникает или снижается до уровней, позволяющих его световую маскировку осуществлять другими способами; |
| - механическим | - состоит в закрытии светящихся объектов светонепроницаемыми материалами или конструкциями. |

1. Электрическое питание осветительных установок населенных пунктов и объектов экономики в режиме световой маскировки осуществляется с учетом выбора сетей электрических установок объекта экономики, продолжающих работу в особый период (Расчет энергообеспечения объектов экономики продолжающих работу в особый период в режимах световой маскировки).

2.Маскировка наружного освещения

При получении распоряжения от штаба ГО области на введение режима частичного затемнения освещение территорий централизованно отключаются от источников питания  и электрических сетей, на территории МО «НОВОТУЗУКЛЕЙСКИЙ сельсовет» – ДДС Камызякские РЭС подстанция Тузуклей (т. 91-4-76).

Снижается уровень наружного освещения поселковых улиц, дорог,  детских, школьных, лечебно-оздоровительных учреждений и др. объектов с нормируемым значением в обычном режиме средней яркости 0,4 кд/м2 или средней освещенности 4 лк и выше путем выключения до половины светильников. Не допускается отключение двух рядом расположенных светильников.

Снижение освещенности улиц и дорог с нормируемыми величинами средней яркости 0,2кд/м2 или средней освещенности 2 лк и ниже, пешеходных дорог, мостиков, внутренних служебно-хозяйственных и пожарных проездов, а также улиц  в режиме частичного затемнения не предусматривается.

Наружные светильники, устанавливаемые над входами (въездами) в здания и сооружения, габаритные огни светового ограждения высотных сооружений в режиме частичного затемнения не отключаются.

Освещенность мест производства работ вне зданий, проходов, проездов и территорий предприятий снижается до уровней, предусмотренных СНиП В II-1-81, путем выключения части светильников, установки ламп пониженной мощности или применением регуляторов напряжения.

При получении распоряжения от штаба ГО области на введение режима полного затемнения – сигнал «Воздушная тревога», всё наружное освещение отключается: на территории МО «НОВОТУЗУКЛЕЙСКИЙ сельсовет» – ДДС Камызякские РЭС подстанция Тузуклей (т. 91-4-76).

В местах проведения неотложных производственных, аварийно-восстановительных, аварийно-спасательных работ, а также на опасных участках путей эвакуации людей к защитным сооружениям и у входов в них включается маскировочное стационарное или автономное освещение с помощью переносных осветительных фонарей.

В режиме полного затемнения используются светильники стационарного наружного маскировочного освещения, удовлетворяющие следующим требованиям:

- весь поток светильников должен быть направлен в нижнюю полусферу;

- создаваемая светильниками освещенность поверхности не должна превышать 0,2 лк;

- светильники должны иметь защитный угол не менее 150 и жесткое крепление, исключающее возможность изменения их положения под воздействием ветра со скоростью до 40м/с;

- светильники размещаются так, чтобы их световой поток не падал на стены строений и другие вертикальные поверхности;

- установка светильников вблизи поверхностей с зеркальным характером отражения запрещена.

В местах, где постоянное маскировочное освещение не предусмотрено, возможно использование переносных осветительных фонарей, создающих освещенность, не превышающую 2 лк при размерах светового пятна на расстоянии 1м от освещаемой поверхности не более 1 м2, а также использование специальных переносных светильников.

Инженерно-технические мероприятия световой маскировки, обеспечивающие требуемый уровень в режиме полного затемнения

- Установка ламп пониженной мощности.

- Замена газоразрядных ламп высокого давления лампами накаливания и отключением зажигающих устройств.

- Установка на светильниках маскировочных приспособлений.

- Удаление защитных колпаков, рассеивателей и преломлятелей, и применение на этих светильниках маскировочных приспособлений.

- Установка специальных стационарных светильников для маскировочного освещения.

- Применение переходных патронов в светильниках для ламп с цоколем Е 40, ламп накаливания с цоколем Е 27.

- Применение переносных осветительных фонарей и специальных переносных светильников.

- Использование световых знаков и применения светящихся люминесцентных красок для обозначения:

- выездов на территории;

- углов зданий и сооружений;

- габаритов транспортных средств;

- входов в защитные сооружения ГО;

- указателей и крышек колодцев пожарных гидрантов;

- выходов и ориентиров для проходов;

- контуров металлических лестниц и ограждений.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- использование светильников с люминесцентными лампами, консольных светильников с газо-разрядными источниками света высокого давления и венчающих светильников для маскировочного освещения НЕ ДОПУСКАЮТСЯ;

- для маскировочного освещения рекомендуется использовать лампы с маркировкой по напряжению 230-240 В;

- светильники маскировочного освещения следует размещать так, чтобы их световой поток не падал на стены строений.

3.Управление наружным освещением населенных пунктов

Управление наружным освещением населенных пунктов осуществляется:

- дистанционным способом путем отключения заданных линий электроснабжения наружного освещения (фидеров) от питающих электроподстанций персоналом ДДС  Камызякских РЭС.

- подстанция Тузуклей (т. 91-4-76).

Дежурно-диспетчерские пункт РЭС Камызякского района:

- Камызякский РЭС – г.Камызяк, ул. Свободы 4,тел. 91-4-76

4.Управление наружным освещением территорий предприятий

и учреждений (АО, предприятий, ассоциаций, фирм и т.д.)

Управление наружным освещением территорий предприятий осуществляется прямым, дистанционным, телемеханическим методами с принудительным отключением освещения.

Выключение и включение всех установок наружного освещения выполняется из одного пункта централизованного управления.

С введением режимов частичного и полного затемнения в пункте управления освещением устанавливается дежурство в ночное время суток.

На предприятиях, имеющих большую протяженность территории (до нескольких километров) используются 2-3 дополнительных пункта управления освещением участков, один из которых является головным. Задействуется прямая телефонная связь между ПУ.

Управление наружным освещением открытых технологических установок, складов, эстакад и огнями светового ограждения территорий осуществляется из пунктов централизованного управления освещением зданий и сооружений, к которым они относятся. С введением режимов частичного и полного затемнений в данных пунктах устанавливается постоянное дежурство.

5.Маскировка внутреннего освещения.

а) В режиме частичного затемнения – освещенность в жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданиях и помещениях должна снижаться до уровней, предусмотренных главой СНиП (2.01.53-84) по проектированию естественного и искусственного освещения.

б) В режиме полного затемнения – в жилых зданиях (независимо от пребывания людей), а также в помещениях общественных, производственных и вспомогательных зданий, в которых не предусмотрено пребывание людей в темное время суток или прекращается работа по сигналу «Воздушная тревога», применяется электрический способ маскировки – ОТКЛЮЧЕНИЕ освещения.

Инженерно-технические мероприятия маскировки общего

внутреннего освещения в режиме полного затемнения:

1. Весь световой поток светильников должен быть направлен в нижнюю полусферу.

2. Защитный угол светильников должен составлять не менее 300.

3. Попадание прямого светового потока не световые проемы и стены должно быть исключено.

4. Освещенность на поверхностях, просматриваемых через световые проемы на верхней полусфере, не должны превышать 0,5 ЛК.

5. Для общего внутреннего маскировочного освещения необходимо использовать системы аварийного освещения.

Инженерно-технические мероприятия маскировки местного

внутреннего освещения в режиме полного затемнения:

1. ИТМ маскировки ОБЩЕГО внутреннего освещения касаются и для МЕСТНОГО внутреннего освещения.

2. Освещенность на поверхностях в пределах светового пятна, просматриваемого через световые проемы из верхней полусферы, должны быть не более 5ЛК.

3. Площадь светового пятна создаваемого светильником, не должна превышать 1м2.

4. В режиме полного затемнения освещения, если уровень освещенности превышает допустимые нормы или имеются производственные огни, необходимо применять механический способ маскировки – закрытие проемов и устройство тамбуров во входах (въездах).

5. В режиме полного затемнения снижение освещенности от общего и местного освещения осуществляется применением светильников и приспособлений к ним.

6.Управление внутренним освещением

Отключение электроосвещения зданий и сооружений объектов, прекращающих работу в режиме полного затемнения должна производиться:

- ДЕЖУРНЫМ ПЕРСОНАЛОМ – на центрах питания; трансформаторных подстанциях; распределительных пунктах эксплуатируемых с постоянным дежурным персоналом.

- ДИСПЕТЧЕРОМ с помощью устройств телемеханики – на центрах питания и распределительных пунктах, эксплуатируемых без постоянного дежурного персонала.

Светомаскировка зданий должна осуществляться электрическим способом – отключением их от источников питания или электрических сетей из возможного меньшего числа мест. Если для производственных и общественных зданий в режиме полного затемнения требуется уровень освещенности выше допустимого, то светомаскировка должна производиться механическим способом (путем закрытия проемов), - централизованное отключение освещения в режимах затемнения не требуется.

Для управления внутренним освещением следует применять системы централизованного управления общим освещением. Выбор системы управления должен производиться с учетом особенностей зданий, сооружений и их осветительных установок.

Централизованное управление светильниками местного освещения установленными на постоянно обслуживаемом оборудовании - не предусматривается. Отключение таких светильников по сигналу «Воздушная тревога» должны производиться специально проинструктированными лицами.

Телемеханическое управление общим освещением рекомендуется применять в тех случаях, когда предусмотрена телемеханизация электроснабжения, инженерного оборудования зданий и сооружений.

При использовании системы автоматического управления общим освещением должна быть предусмотрена возможность отключения освещения персоналом из помещения, в котором постоянно находится дежурный по объекту, и исключена возможность включения освещения средствами автоматики.

Пункты дистанционного и телемеханического управления общим освещением должны быть оборудованы сигнализацией, информирующей о состоянии освещения, - «ВКЛЮЧЕНО» или «ОТКЛЮЧЕНО».

7.Устройства для светомаскировки проемов

Для светомаскировки опасных проемов должны применяться следующие устройства:

- раздвижные и подъемные шторы из тканевых и полимерных материалов, а также из светонепроницаемой бумаги;

- щиты, ставни и экраны из рулонных и листовых материалов.

Для изготовления светомаскировочных устройств следует применять материалы, значения коэффициента светопропускания которых соответствуют установленным в главе СНиП по проектированию ИТМ ГО.

Светомаскировочные устройства для окон должны удовлетворять следующим требованиям:

- закрывающие устройства должны перекрывать оконные проемы и выступать за пределы проема не менее чем на 0,15 м с каждой стороны;

- для штор должны быть предусмотрены вертикальные направляющие, прикрепляемые к колоннам или ригелям;

- при вертикальном и ленточном остеклении должны устанавливаться дополнительные стойки направляющие;

- ширина штор не должна превышать 6 м;

- когда шторы расположены встык или между ними имеется зазор, должны предусматриваться нащельники шириной не менее 0,4 м;

- раздвижные шторы следует применять в производственных и других зданиях при высоте оконного проема не более 4 м;

- подъемные шторы следует применять в одноэтажных производственных зданиях и сооружениях при высоте оконного проема от 4 до 8 м. При более высоких окнах верхнюю часть проема, превышающую 8 м, следует заделывать наглухо светонепроницаемым материалом;

- светомаскировка окон, на которых невозможна установка штор, остекление должно быть покрыто светонепроницаемыми красками.

Для светомаскировки фонарей следует применять светонепроницаемые покрытия, наносимые на остекление – пленки из краски, если это допускается условиями технологии производства.

Механизмы для приведения в действие светомаскировочных устройств должны быть ручными, при этом прикладываемое усилие на должно превышать 15 кгс на человека.

В производственных зданиях и сооружениях для светомаскировки ворот, используемых для проезда транспорта, в зависимости от производственных условий следует устраивать тамбуры внутри или снаружи здания. Конструкция тамбура должна быть легкой, сборно-разборной из несгораемых или трудно сгораемых материалов. Шторы, закрывающие проемы в тамбуре, должны быть раздвижными из прочного и плотного материал, окрашенного светонепроницаемой краской.

8. Световая маскировка производственных огней

К производственным огням относятся источники светового излучения, возникающие на промышленных предприятиях в процессе их технологической деятельности, а также при производстве вспомогательных и ремонтных работ.

а) В режиме частичного затемнения производственные огни светомаскировке не подлежат.

б) В режиме полного затемнения маскировка производственных огней промышленных предприятий производится механическим и технологическим способом.

9. Особенности светомаскировки отдельных объектов

1. Жилые и общественные здания.

На объектах, расположенных в селитебной зоне, в жилых и общественных зданиях, в которых при подаче сигнала «Воздушная тревога» работа должна продолжаться, следует применять светотехнический или механический способы светомаскировки. К числу таких объектов относятся:

а) больница и ФАПы, помещения неотложной помощи;

б) узлы связи;

в) водопроводные насосные станции не имеющие аварийного выпуска;

г) диспетчерские пункты энергосистемы,;

В режиме полного затемнения жилые здания, а также общественные здания, кроме ниже указанных, должны отключаться от электропитания.

2. Сельские населенные пункты и сельскохозяйственные предприятия.

В режиме полного затемнения должно быть отключено электропитание всех объектов сельского хозяйства, кроме следующих предприятий:

Управление наружным освещением должно осуществляться из пунктов с постоянным дежурством в темное время суток.

Электропитание сельскохозяйственных предприятий, допускается предусматривать по линиям, связанным с объектами, прекращающими работу в режиме ПОЛНОГО ЗАТЕМНЕНИЯ, при условии обеспечения отключения объектов, прекращающих работу по сигналу «Воздушная тревога».

10. Маскировка световых знаков и контроль светомаскировки

а) В режиме частичного затемнения световые знаки маскировке не подлежат.

б) В режиме полного затемнения на территории сел,   в жилых, общественных и производственных зданиях используются световые знаки, предназначенные для обозначения:

- путей эвакуации людей;

- входов и выходов из зданий, помещений;

- убежищ и противорадиационных укрытий;

- помещений служб гражданской обороны;

- медицинских пунктов и учреждений;

- размещение средств пожаротушения.

11. Виды и перечень отдельных световых знаков

В режиме полного затемнения следует применять световые знаки, удовлетворяющие следующим требованиям:

а) размеры и яркость устанавливаемых знаков должны обеспечивать их видимость на фоне с яркостью до 0,05 кд/м2 с расстояния 25-30 м. Цвет, форма и надпись знака при той же яркости фона должна различаться с расстояния не менее 10 м. Освещенность в зоне их расположения не должна быть более 0,2 ЛК;

б) размеры и яркость устанавливаемых внутри зданий световых знаков должны обеспечивать их видимость на фоне с яркостью до 0,1 кд/м2 с расстояния 25 м и различимость их цвета, формы и надписи с расстояния до 10 м. Освещенность в зоне их расположения не должна быть более 0,5 ЛК.

Световые знаки должны приводиться в действие и включаться одновременно с маскировочным освещением. Знаки должны присоединяться к сети электрического освещения, не отключаемой в режиме полного затемнения, или иметь автономное питание.

12. Контроль светомаскировки

Контроль надежности полного затемнения должен осуществляться визуально или при помощи люкс-метров Ю-17 или Ю-117 с пределами измерения уровней освещенности от 0,05 до 100 ЛК выпускаемые заводом «ВИБРАТОР» (г. Санкт-Петербург) по методике.

Методика проверки маскировочного освещения основана на составлении фактических уровней освещенности поверхностей, просматриваемых их верхней полусферы и допускаемых уровней освещенности в режиме полного затемнения.

При проверке наружного маскировочного освещения светотехнические измерения проводятся непосредственно под светильником.

При проверке внутреннего маскировочного освещения светотехнические измерения проводятся:

а) по оси установки светильников внутреннего освещения - непосредственно под светильником, на полу между светильниками на рабочих поверхностях и на наиболее освещенных частях оборудования;

б) у световых проемов – с внутренней стороны помещения (горизонтальная освещенность);

в) снаружи здания в наиболее освещенной части светового пятна на поверхности земли за оконным проемом.

Перечень объектов на территории МО «ТУЗУКЛЕЙСКИЙ сельсовет»,

подлежащих маскировке

С. Тузуклей

МОУ «Тузуклейская ООШ» с. Тузуклей, ул. Школьная 27

Отделение временного, постоянного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов ОГУСОН «Комплексный центр социального обслуживания населения» с. Тузуклей, ул. Степная 1а

Тузуклейская участковая больница с. Тузуклей, ул. Степная 1а

МДОУ «Детский сад с. Тузуклей» с. Тузуклей, ул. Школьная 27

с. Грушево

МОУ «Грушевская ООШ» с. Грушево ул. М.Горького 7

Грушевский ФАП с. Грушево ул. Степная 17

Почта с. Грушево, ул. Степная 17

с. Трехизбинка

Трехизбинский фельдшерско-акушерский пункт 416312 Камызякский район, с.Трехизбинка, ул.Джамбула,35

Филиал МОУ «Тузуклейская СОШ» в с. Трехизбинка Астраханская обл., Камызякский р- н, с. Трехизбинка ул.Джамбула,29

С. Сизова Грива

Филиал МОУ «Тузуклейская СОШ» в с.Сизова Грива с. Сизова Грива, ул. Маяковского 14